Bővítőhelyek (SLOT)

ISA

A 80-90-es évek között használták, 8-16 bites adatátvitelt valósított meg. Az IBM PC/AT gépeknél alkalmazták. A 80286-os gépeknél jelent meg 1980-ban.

ISA kártya csatlakozóhelyek

ISA 8 bites kártya

EISA – EXTENDED ISA

1988-ban jelent meg, 16 bites adatátvitelt valósított meg.

EISA kártya csatlakozóhelyek

VESA - Video Electronics Standards Association

80486-os gépek megjelenésével 1990-ben megjelent ez a csatlakozó. 16 – 32 bites adatátvitelt engedett. Még a Pentium gépek is ezt használták.

VESA kártya csatlakozója

VESA csatlakozók az alaplapon

PCI

A PCI (Peripheral Component Interconnect) a CPU és a perifériák összekötésére szolgáló processzorfüggetlen adatbusz (ill. sín); a sín szélessége 32 vagy 64 bites lehet, a vezérlőfrekvenciája 33 MHz vagy 66 MHz, átviteli sebessége 133, 266 vagy 533 MB/s lehet (a bitszám és frekvencia függvényében).

Az Intel dolgozta ki a PCI (Peripheral Component Interconnect) busz ajánlását – a fejlesztés kb. 1990-ben kezdődött, az első kiadása 1992-ben jelent meg. A PCI busz ellentétben a VESA busszal teljesen elkülönül az ISA busztól. A PCI-t használó alaplapokon csak a korábbi adapterek használata miatt hagyták meg az ISA csatlakozót is.

A PCI első változata 32 bites, és szinkron működésű volt, max. 132 MB/s adatátviteli sebességgel (33 MHz). A Pentiumhoz illeszkedve megjelent a 64 bites PCI busz (66MHz, teljes sávszélessége 528 MB/s).

A PCI processzorhoz illesztéséhez külön vezérlőáramkör szükséges, ami növeli a költségeket. Előnye, hogy maga a busz hardverfüggetlen, a megfelelő vezérlőáramkörökkel szinte minden korszerű CPU-hoz alkalmazható. Ez azt is jelenti, hogy a PCI adaptereket nemcsak az IBM PC-ben, hanem ha a szoftver egyébként támogatja, bármilyen PCI vezérlőkártyával rendelkező számítógépben alkalmazni lehet.

AGP

Az AGP az angol Accelerated Graphics Port rövidítéséből származik, ami magyarul gyorsított grafikus portot jelent. A segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a nagy képek megjelenítéséhez kártya processzora a rendszermemóriát is használhassa.

Az AGP-t az Intel fejlesztette ki. Processzoroldali támogatását először 1997-ben az i440LX chipkészlettel valósították meg a Pentium II processzorokban. 1998-tól világszerte elterjedt a kereskedelmi forgalomba hozott PC-ken, s ekkor már más gyártók chipkészletei is támogatták. Az AGP a PCI Express buszrendszer elterjedésével háttérbe szorult, az újabb alaplapokon már nincs AGP csatolófelület.

Az AGP csatolófelület általában barna (itt gesztenyebarna) színű az alaplapokon

AGP-s kártya csatolófelülete

PCI EXPRESS

A PCI Express (PCIe) a PCI sínrendszer egyik utódja. Nem összetévesztendő a teljesen más elven működő korábbi PCI-X-szel. A PCIe esetében a fizikai adatátvitel nagy sebességű soros kapcsolaton keresztül történik, szemben a PCI sínnel, ahol 32 vagy 64 bites párhuzamos sínt alkalmaznak. A PCI-nál az eszközök osztoznak a sínen, míg a PCI Expressnél egy switchen keresztül érik el (point-to-point síntopológia) a sínt (minden eszköz úgy látja, mintha saját külön sínnel rendelkezne). A switch gondoskodik a point-to-point kapcsolatok létrehozásáról és a vezérli a sín adatforgalmát. A switch és az eszközök közötti kapcsolatokat link-nek nevezik. Egy PCIe link duál szimplex, azaz az adó és a vevő két egyirányú csatornán keresztül forgalmaz. Minden link egy vagy több sávból (angolul lane-ből) állhat. Egy sáv egy bájt egyidejű átvitelét teszi lehetővé, ami a gyakorlatban körülbelül 2,5 Gbit/s adatátviteli sebességet jelent. A PCIe 1, 2, 4, 8, 12, 16 és 32 sávból álló linkek létrehozását támogatja. A switch alkalmazása lehetővé teszi a rendelkezésre álló sávszélesség jobb kihasználását és az adatforgalom fontosság szerinti osztályozását.

PCIE Csatlakozófelület alaplapon

MAI ALAPLAPOK